川太药连字〔2010〕46号                     签发人：张  晖

四川太极大药房连锁有限公司

磷化铝安全管理规则

各部门（室）、门店：

第一章  总则

第一条 为了加强对公司磷化铝（片剂）杀虫剂的安全管理及使用，确保操作人员的人身安全，严防事故发生，特制定本规则。

第二条 磷化铝使用范围限于公司内部的贵细药材杀灭虫专用，任何人不得将磷化铝带离公司或做他用。

第二章 组织管理

第三条 设立专用养护（杀虫）室，配备两个保险柜，用于磷化铝的储存保管和贵细药材杀虫存放的场所。

第四条 养护（杀虫）室由质管部、保卫部共同负责管理，药片存放于保险柜内，由保卫部、质管部负责人分别保管钥匙，在保卫部、质管部的监督下使用，并建立领用登记台帐。

第五条 施药人员要懂得一定的熏蒸专业常识、一般急救常识及消防知识，有工作经验、身体要健康，并定期参加培训。

第六条 各门店的贵细药材杀虫必须送回公司仓库，由仓库统一负责并指定（2人）专人对贵细药材进行施药杀虫。任何门店不得进行磷化铝杀灭虫作业。

第三章 采购管理

第七条 磷化铝的采购应由使用部门（仓库）提出申请，报质管部门、分管领导审核，呈董事长批准。

第八条 采购磷化铝片剂时以0.5kg（3.2g/片，约156片）重量为益，并应到正规经营部（单位）购买。

第九条 磷化铝片剂应附有质量证明书，包括：生产厂名称、批号、生产日期，产品质量符合标准要求。

第十条 在采购、运输、入库磷化铝片剂时必须是有两人同行，确保安全。

第四章  储存管理

第十一条 养护（杀虫）室的设置要保持干燥、透风，不漏雨、防热、防火、防雷、防盗，室内温度不益超过38℃。

第十二条 养护（杀虫）室应备有消防器材和技防设施，如干砂、干粉灭火器、红外线报警器等。禁止用酸碱、泡沫和水一类的灭火剂。

第十三条 磷化铝必须密闭储藏于阴凉、干燥处，保证通风良好，药剂应存放温度不能超过38℃。严防受潮和日晒，远离火源，并不得与食物混放，避免与皮肤接触，防止由口、鼻吸入。

第五章 施药杀虫操作流程

第一节 施药准备

第十四条 凡药材施药杀虫的时间确定在下午5：10时以后，按以下程序做好施药前的准备：

1.提前将施药日期告知质管部、保卫部门。

2.库管人员对回收的贵细药材进行分类分袋，并在袋子上贴上标签（注明门店、药材名称、克数等）

3.施药人员在保卫部、质管部负责人处领取药品箱钥匙。

4.施药人员在保卫部、质管部负责人的监督下确定本次杀灭虫所需剂量（片数）。

5.施药人员穿戴好自给式正压呼吸器防毒面罩（全面罩）、有效防护服（或工作服）、戴橡胶手套。

6.打开养护（杀虫）室房门，施药人员进入房间打开排气扇，然后退出养护（杀虫）室关闭房门，待排气三分钟后方可进入养护（杀虫）室施药。

第十五条 在养护（杀虫）室门外悬挂正在杀灭虫的警示标识。

第二节 施药杀虫

第十六条 打开药瓶（铝听）时，动作要轻缓，不得敲、撬听盖，脸部不要正对听口。开听盖时若发现听内气压较高，须待听内气体压力释放至与听外持平时，再完全打开听盖，按以下顺序作业：

1.取药时，应将药瓶尽量接近地面，并在下方放一个塑料袋，防止药片洒落。

2.取药后，一人立即关闭（拧紧）听盖，放入药品箱。另一人将药片放入纸杯中，每杯一片（1个保险柜内每次施药剂量不超过3片），并放入纸巾挡住，防止药片散落到药材中。

3.将纸杯放入待杀虫的药材袋中，每包放一个纸杯，并用塑料袋密封四层。

4.将封装好的塑料袋轻轻放入保险柜内，关闭保险柜门并对保险柜门进行密封。

5.关闭排风扇，退出养护室并关闭房门，在门上悬挂“正在杀虫”的警示标识。

6.操作完毕后施药人员立即用肥皂洗净手脸，防护用品及时换洗。

7.将药品箱钥匙交回质管部、保卫部门。

第十七条 每次施药杀虫必须有两人在现场，在安全操作同时做好应急处理。

第十八条 作业完成后做好登记记录及签字。

第三节  散气取药

第十九条 施药杀虫场所不准使用明火，若遇药剂或残渣失火，用干沙或干粉灭火器灭火，严禁用水浇。

第二十条 密闭时间：20℃以上，不少于3天；16至20℃，不少于4天；11至15℃，约5至7天；5至10℃，约10天；低于5℃，不宜熏蒸。

第二十一条 杀虫密闭到达规定时间后，必须充分散气后才可取药，并按以下顺序作业：

1. 穿戴好自给式正压呼吸器防毒面罩（全面罩）、有效防护服、戴橡胶手套。

2. 取药人员进入养护（杀虫）室，打开排气扇，然后退出养护（杀虫）室并关闭房门，待排气3-5分钟之后再进入。

3. 打开保险柜及密封的塑料袋后立即退出养护（杀虫）室并关闭房门，直至其磷化铝散尽后（七天）方可进入取药。

第二十二条 杀灭虫完毕必须彻底散气后才能处理残渣，残渣应集中深埋于土中处理。

第六章 磷化铝使用注意事项

第二十三条 磷化氢对铜和铜合金比较敏感，在高温高湿的情况下能严重腐蚀铜、铜合金、黄铜、金和银，而对铁、钢、镍、铝无腐蚀，在相对湿度90%的情况下，能与锌发生反应。因此，养护（杀虫）室内的红外探头、开关、插座、接线盒要用塑料薄膜密封，室内最好不用铜线。

第二十四条 禁止在夜间或大风大雨天气进行熏蒸和散毒。

第二十五条 药剂严禁与贵细药材接触；接触药物时严禁吸烟、进食；熏蒸充分散气后至少5至7天方可食用。

第二十六条 施药人员在开启药罐、分药、投药、散毒、处理残渣时都必须佩戴防毒面具。

第二十七条 在密闭后充分散毒前，无特殊情况，不允许无防护的人员进入养护（杀虫）室；要挂上明显的杀虫标志，以免有人误入，避免造成不必要的中毒事件。

第二十八条 散毒后应将残渣按国家相关部门要求进行处理。运送药物残渣时，不能扎紧包装物口，不能让雨淋湿，也不能重叠堆放，以防发生燃爆。

第七章 磷化铝中毒抢救与治疗

第二十九条 发现任何不适或中毒症状必须立即离开施药杀虫场所，呼吸新鲜空气，并采取以下措施：

1.如造成皮肤大量接触，应立即更换污染衣服，用肥皂水和清水彻底清洗皮肤；

2.如药剂入眼，应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；

3.使患者坐或躺，盖被毯保温；并立即送往医院急救。

4.如因吸入药剂挥发的毒气造成呼吸困难，应迅速脱离现场至空气新鲜处，并保持呼吸道通畅，输氧并立即就医。

第八章 附则

第三十条 本规则由公司质管部、保卫部负责解释与监督。

第三十一条 本规则自发布之日起执行。

二〇一〇年八月十日

主题词： 磷化铝   安全管理   规则

四川太极大药房连锁有限公司                        2010年8月10日印发

打印：张  阳          核对：彭  健                        （共印2份）