第一期

新年寄语

同仁们：

在新的一年，祝各位领导和同仁们，工作顺利，阖家幸福！

过去的一年，是不平静的一年，上海外滩踩踏事故、哈尔滨陶瓷市场火灾事故、天津港爆炸事故、深圳滑坡事故……，无不时时警醒我们，安全工作不能有一丝松懈。由于安全工作是风险管控，注定

我们务必倍加小心，“祸患常积于忽微”。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，在2016年我们又将从头面临挑战，我们必须一如既往，安全生产，严字当头，落实落细，居安思危。

安全指示

习近平对加强安全生产工作作出重要指示强调

坚定不移保障安全发展 坚决遏制重特大事故频发势头

李克强作出批示

近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对全面加强安全生产工作提出明确要求，强调血的教训警示我们，公共安全绝非小事，必须坚持安全发展，扎实落实安全生产责任制，堵塞各类安全漏洞，坚决遏制重特大事故频发势头，确保人民生命财产安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示。

习近平强调，重特大突发事件，不论是自然灾害还是责任事故，其中都不同程度存在主体责任不落实、隐患排查治理不彻底、法规标准不健全、安全监管执法不严格、监管体制机制不完善、安全基础薄弱、应急救援能力不强等问题。

习近平对加强安全生产工作提出5点要求。一是必须坚定不移保障安全发展，狠抓安全生产责任制落实。要强化“党政同责、一岗双责、失职追责”，坚持以人为本、以民为本。二是必须深化改革创新，加强和改进安全监管工作，强化开发区、工业园区、港区等功能区安全监管，举一反三，在标准制定、体制机制上认真考虑如何改革和完善。三是必须强化依法治理，用法治思维和法治手段解决安全生产问题，加快安全生产相关法律法规制定修订，加强安全生产监管执法，强化基层监管力量，着力提高安全生产法治化水平。四是必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。五是必须加强基础建设，提升安全保障能力，针对城市建设、危旧房屋、玻璃幕墙、渣土堆场、尾矿库、燃气管线、地下管廊等重点隐患和煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、交通运输等重点行业以及游乐、“跨年夜”等大型群众性活动，坚决做好安全防范，特别是要严防踩踏事故发生。

李克强指出，当前安全生产形势依然严峻，务必高度重视，警钟长鸣。各地区各部门要坚持人民利益至上，牢固树立安全发展理念，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实企业主体责任、部门监管责任、党委和政府领导责任，扎实做好安全生产各项工作，强化重点行业领域安全治理，加快健全隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系，依法严惩安全生产领域失职渎职行为，坚决遏制重特大事故频发势头，确保人民群众生命财产安全。

国务院6日召开全国安全生产电视电话会议作出部署。会议指出，有关各方要深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的一系列重要指示批示精神，坚持人民利益至上，牢固树立安全生产红线意识，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委和政府领导责任三个责任体系，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治四项重点工作，努力实现事故总量继续下降、死亡人数继续减少、重特大事故频发势头得到遏制三项任务，促进全国安全生产形势持续稳定向好。

会议强调，针对岁末年初事故易发多发的情况，要强化红线意识和责任担当，对安全生产工作再检查再落实；认真开展安全隐患大排查大整治，强化打非治违；突出城市建设运行安全风险防范，强化重点行业领域安全监管，严防各类事故发生。

安全技术

电气焊作业危险源辨识

通过对井下危险进行源辨识，经辩识后电气焊作业为高风险作业。为降低作业风险，特制定以下安全技术措施。
      1、作业人员必须经过专业培训，并且持证上岗。
      2、现场作业人员必须具备一定消防安全知识，能熟练使用消防灭火器材。
      3、焊、割等设备的运输执行有关运输安全措施。氧气瓶、乙炔瓶在装卸、运输时不得同油脂、易燃、易爆物品同车，必须轻装轻放、绑扎牢固防止滚动。气瓶上应装设防震胶圈，搬运前检查安全帽是否拧紧。
    4、氧气瓶、乙炔瓶不得同车运输
       5、工作场所必须选择在安全地点，顶板鳞皮、片帮必须处理彻底，必要时设临时支护，在综采工作面作业必须将护帮板打好
       6、电焊、气割等工作地点的前后两端各10米的井巷范围内，不能有液压油、机油、棉纱等易燃易爆物品，必须有正常供水的管路有专人负责洒水。作业现场应至少备有2个8㎏干粉灭火器和0.2M3灭火沙。
       7、作业之前利用清水对作业地点10米内煤尘、浮煤清理干净并用水冲洗。气割、焊接结束后再次冲洗。
       8、电焊和气割操作人员必须佩带专用手套、焊帽或专用眼镜，衣领和袖口必须全部扎紧。
        9、所有使用电焊设备必须完好，接线符合完好标准，电焊设备及工具的绝缘和焊机外壳的接地必须良好。气割用具必须完好，（胶管接头、压力表、减压阀、回火器等）。严禁沾染油脂。气带接头连接处使用专用卡子固定可靠，不得用铁丝代替。
       10、气割使用的氧气、乙炔瓶间距必须保持在5米以上，氧气瓶和乙炔瓶要距动火点10米以上距离,并且氧气瓶、乙炔瓶直立固定好。
       11、使用电焊、气割时一定注意不得损坏设备其他部位。电缆管线等易燃物品要用不燃性材料保护好。
       12、有专职瓦检员检查，保证作业地点附近20米范内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积聚，瓦斯浓度不得超过0.5﹪，方可进行作业。
       13作业时跟班负责人必须在现场统一指挥，在现场将措施落实到位，经安监员检查签字确认后方可作业。如发现问题立即停止作业及时汇报。并采取相应措施处理。
       14、电焊、气割等工作地点，工作场地必须通风良好，作业过程中要求瓦检员在现场全程监督检查，作业地点20米内风流中瓦斯浓度大于0.5％时立即停止作业。
       15、电焊、气割等工作完毕后，相关设备、工具等不得存放在施工现场，必须全部升井。
       16、在胶带机上方焊接时，下方必须使用不燃性材料进行保护。
      17、特殊设备上焊接时，必须有防止损坏轴承、衬套、齿轮箱、铰接点和电机等。
       18、交接班时严禁烧焊及运输气瓶。
       19、焊接时一定要把接地点设在尽量靠近焊接的地点，这样可以防止这些地方的润滑剂在焊接电流的作用下发生分解，并防止轴承过热。同时防止电流通过轴承或齿轮在焊接中产生电弧，从而点焊在一起。
       20、在采用电子线路技术控制的设备上进行焊接时，必须重新编制防止电控系统受到焊接电流冲击的措施。
       21、焊机接地点绝对不要接在液压油缸的活塞杆上，因为电弧会在活塞杆上造成点蚀坑。
       22、在井口房、井筒和倾斜巷道内进行电焊、气割等工作时，必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星。
       23、在用时严禁移动气瓶。

隐患分析

动火作业存在的隐患分析

一、人员因素

1、无特殊作业证人员从事动火作业。

主要原因分析：（1）招工难；（2）作业人员有经验，但未参加取证考试或过期未换证；（3）作业人员文化素质不符合取证考试条件；（4）企业管理人员存在侥幸心理或懒得花钱；（5）人员流动和临时用工等。

案例简介：某年10月27日，某石化总厂工程公司，在大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间64万t/a酸性水汽提装置V402原料水罐罐顶切割DN200排气管线作业中，引爆V402罐泄漏出的爆炸性混合气体，发生重大爆炸事故。爆炸导致2人当场死亡，5人失踪。其事故间接原因之一为“在V402原料水罐罐顶切割DN200的气焊没有取得金属焊割特殊作业证”。

2、监护人离岗或不到位。

主要原因分析：（1）定员紧张，一人多岗；（2）指派有其他主要工作的人员做监护人；（3）监护人不具备防护、救护知识、技能；（4）擅自离开；（5）安全意识淡薄，制止违章不力，或认为不会有问题等。

案例简介：2009年11月10日15时许，某公司分厂焦油池发生火灾，事故只造成焦油内积油燃烧，没有造成严重损失。其事故原因之一为：动火作业地点的有关人员，对现场监管不力。在上午作业时已派人监护，误以为下午通信站的作业人员不再作业，致使其违章作业的行为未得到及时发现和制止。

3、动火负责人违章指挥。

主要原因分析：（1）无知型违章指挥；（2）明知故犯型违章；（3）意识淡薄型违章；（4）强令冒险型违章；（5）偷懒、走捷径型违章；（6）责任缺失型违章；（7）冒险型违章；（8）不到现场凭感觉型违章等。

案例简介：2003年6月12日17时20分左右，扬州某厂氯碱分厂精制二氯苯碱储槽发生爆炸，造成2人死亡、2人重伤、3人轻伤。其间接原因之一是施工队管道组组长（现场指挥者）在动火证上代替监火人和安全负责人签名，假冒动火人签名，安排物资人员动火作业，违章指挥超范围动火作业。

4、分析人员、安全管理、作业区管理人员失误、失职。

主要原因分析：（1）分析人员分析失误；（2）测爆仪等自动检测仪损坏、故障却不知；（3）取样点不具有代表性；（4）危险因素辨识马虎，忽视掉燃爆物；（5）现场处置、隔断等不符合动火安全条件；（6）现场指挥混乱；（7）安全管理人员判定分析数据错误，曾发现有以爆炸下限作为判据的现象；（8）发现违章违规制止不力，不果断；（9）不做可燃气体等取样分析，凭经验认为可以动火等。

案例简介：某化学品生产公司停车用气割割断煤气总管后加装阀门。检修当天，从煤气总管与煤气气柜管道的最低取样口取样分析，分析报告上写着“氢气+一氧化碳<7%，不爆”。约20分后（距分析时间已间隔3小时左右），焊工在割穿煤气总管的瞬间煤气总管内的气体发生爆炸，其冲击波顺着煤气总管冲出，击中距动火点50m外，正在管架上已完成另一检修作业，准备下架的一名包机工，使其从管架上坠落死亡。此事故的原因中就存在动火合格的判断失误，取样点有误，取样与动火间隔超过30分钟，现场没有专职安全管理人等违规行为。

5、作业人员违章动火。

主要原因分析：（1）偷懒、抱有侥幸心理；（2）未经过专门培训和考核合格，对动火作业安全规范陌生；（3）外来承包人员管理、检查松懈，留有空挡；（4）盲目动火、赶工时；（5）对动火部位物质危险性和环境危险性认识不足等；（6）个体防护设施佩戴缺失。

案例简介：1997年5月4日，重庆某化工总厂氯丁橡胶污水处理车间调节池发生爆炸事故，当场死亡12人，伤2人。造成此次事故的直接原因就是违章动火，在此施工的3名工程公司职工，既不办理动火手续，又不听车间主任、安全员的劝阻、制止，擅自违章动火，由此引发污水调节池起火爆炸。

二、设备设施因素

6、动火部位设备设施未处理或安全设施缺失。

主要原因分析：（1）动火设备内部存在易燃、易爆、有毒、有害物质，没有经过全面吹扫置换、蒸煮、水洗、加盲板、隔断等处理；（2）容器内部或潮湿环境作业，造成人员触电；（3）动火部位周围存在可燃物时辨识不全，防止火星飞溅的措施不到位。（4）动火部位与可燃、易燃性物品、装置距离近，且防护措施缺失。

案例简介：2004年5月10日上午，阜丰发酵有限公司切割冷却水管道，焊接法兰，安装阀门。在整个车间未停产的情况下开始动火作业，发生爆炸事故，致使4各酒精储罐内约有100m3的酒精飞溅燃烧，事故共造成11人死亡，5人受伤，直接经济损失396.8万元。事故的直接原因是焊接作业时破损裸露的电焊电缆与酒精管道接触造成连电，因漏电打火引起酒精储罐内气相空间爆炸，造成酒精储罐罐体移位，酒精飞溅燃烧。

7、动火工具器具存在隐患

主要原因分析：（1）乙炔、氧气瓶用胶带、减压阀、压力表等器具不完好，出现泄漏；（2）电焊机不完好或接地线、把手绝缘不好或接地线连接于在用管线、设备及钢结构上；（3）乙炔气瓶泄漏；（4）气瓶用橡胶管老化、龟裂，气瓶出口橡胶管连接用铁丝绑扎；（5）开启气瓶没有使用专门扳手；（6）气瓶本身存在隐患而没有停止使用。

案例简介：2009年7月22日上午，某化工厂电焊工张某爬上移动登高架拟对漏水管道进行电焊补漏，另一起重工江某则在登高架上负责监护。9时40分左右，江某听到张某猛叫了一声，见张某拿着电焊钳的手在颤抖，江某上前去拉电焊钳的电线，没拉开，于是迅速爬下移动登高架，关掉电焊机电源，张某随即从移动登高架上掉落下来。后送医院抢救无效死亡。经该医院诊断：张某死于颅脑伤和电击伤。事故直接原因：电焊钳绝缘手柄破损漏电，移动登高架操作平台没有安全防护装置，造成触电后坠落，二次伤害致死。

- 审核批准因素

8、审核审批人不了解现场。

主要原因分析：（1）坐在办公室审核，听口头汇报审核；（2）自以为了解现场，想当然审核；（3）危险危害因素识别缺失；（4）防范措施落实情况凭感觉、不核实；（5）涉及几种特殊作业许可证的办理漏项；（6）部分管理人员对特殊作业规范要求不掌握，存在随意性和懒惰、扯皮推诿；（7）使用砂轮打磨、电钻、塑料焊等等同动火的作业未纳入动火许可管理。

案例简介：某农药厂机修焊工进入只有直径1m、高2m的繁殖锅内焊接挡板，未装排烟设备，而用氧气吹扫设备，使烟气消失。当焊工再次进入锅内作业时，只听“轰”的一声，该焊工烧伤面积达80%，三度烧伤面积达60%，抢救7天后死亡。主要原因：（1）用氧气作通风，严重违章；（2）进入容器内作业未设置通风。

9、审核内容缺项。

主要原因分析：（1）动火部位负责人不签字；（2）审批人不签字，审批不签审批时间；（3）风险识别未填写或填写简单，不全；（4）中间中段作业时间无法判定，无法判定是否需要再次做分析。

四、环境条件因素

10、环境条件不符合安全动火。

主要原因分析：（1）条件不满足时，强行不停机动火，带压动火；（2）天气等环境条件恶劣时，强行动火作业；（3）动火点周围可燃物清理、隔离不彻底；（5）置换、通风不完善；（6）动火作业点个人防护措施缺失；（7）节假日、特别时段动火升级管理缺失。

11、现场监管缺失。

主要原因分析：（1）安全管理人员、动火部位所在单位负责人、动火单位负责人等未到现场督查；（2）现场发现违章违规不立即制止；（3）对承包商现场作业巡查不够；（4）相关管理人员发现违章作业不制止、不报告，推卸责任，只由安全管理人员管安全；（5）作业完工无验收，现场散乱，任意丢弃废弃物和工具等。

案例简介：2013年6月2日14时27分许，大连某石化分公司第一联合车间三苯罐区小罐区939#杂料罐在动火作业过程中发生爆炸、泄漏物料着火，并引起937#、936#、935#三个储罐相继爆炸着火，造成4人死亡，直接经济损失697万元。

直接原因：承包商公司作业人员在罐顶违规违章进行气罐气割动火作业，切割火焰引燃泄漏的甲苯等易燃易爆气体，回火至罐内引起储罐爆炸。

主要的间接原因有：（1）建设公司大连项目部在承揽该项目后，非法分包给没有劳务分包企业资质的承包商公司，以包代管、包而不管，没有对现场作业实施安全管控。（2）承包商公司未能依法履行安全生产主体责任，未取得劳务分包企业资质就非法承接项目；企业规章制度不健全不落实，员工安全意识淡薄，制度执行不认真不严格，检维修管理、动火管理和承包商管理严重缺失。

事故分析

吉林省德惠市宝源丰禽业有限公司

“6·3”火灾爆炸事故案例分析

事故简介：

2013年6月3日6时10分许，位于吉林省长春市德惠市的吉林宝源丰禽业有限公司（以下简称宝源丰公司）主厂房发生特别重大火灾爆炸事故，共造成121人死亡、76人受伤，17234平方米主厂房及主厂房内生产设备被损毁，直接经济损失1.82亿元。

事故经过：

6月3日5时20分至50分左右，宝源丰公司员工陆续进厂工作（受运输和天气温度的影响，该企业通常于早6时上班），当日计划屠宰加工肉鸡3.79万只，当日在车间现场人数395人（其中一车间113人，二车间192人，挂鸡台20人，冷库70人）。

6时10分左右，部分员工发现一车间女更衣室及附近区域上部有烟、火，主厂房外面也有人发现主厂房南侧中间部位上层窗户最先冒出黑色浓烟。部分较早发现火情人员进行了初期扑救，但火势未得到有效控制。火势逐渐在吊顶内由南向北蔓延，同时向下蔓延到整个附属区，并由附属区向北面的主车间、速冻车间和冷库方向蔓延。

燃烧产生的高温导致主厂房西北部的1号冷库和1号螺旋速冻机的液氨输送和氨气回收管线发生物理爆炸，致使该区域上方屋顶卷开，大量氨气泄漏，介入了燃烧，火势蔓延至主厂房的其余区域。

事故处置：

6时30分57秒,德惠市公安消防大队接到110指挥中心报警后，第一时间调集力量赶赴现场处置。吉林省及长春市人民政府接到报告后，迅速启动了应急预案，省、市党政主要负责同志和其他负责同志立即赶赴现场，组织调动公安、消防、武警、医疗、供水、供电等有关部门和单位参加事故抢险救援和应急处置。

先后调集消防官兵800余名、公安干警300余名、武警官兵800余名、医护人员150余名，出动消防车113辆、医疗救护车54辆，共同参与事故抢险救援和应急处置。在施救过程中，共组织开展了10次现场搜救，抢救被困人员25人，疏散现场及周边群众近3000人，火灾于当日11时被扑灭。

由于制冷车间内的高压贮氨器和卧式低压循环桶中储存有大量液氨，消防部队按照“确保液氨储罐不发生爆炸，坚决防止次生灾害事故发生”的原则，采取喷雾稀释泄漏氨气、水枪冷却贮氨器、破拆主厂房排烟排氨气等技战术措施，并组成攻坚组在宝源丰公司技术人员的配合下成功关闭了相关阀门。

事故原因：

（一）直接原因

宝源丰公司主厂房一车间女更衣室西面和毗连的二车间配电室的上部电气线路短路，引燃周围可燃物。当火势蔓延到氨设备和氨管道区域，燃烧产生的高温导致氨设备和氨管道发生物理爆炸，大量氨气泄漏，介入了燃烧。

造成火势迅速蔓延的主要原因：

一是主厂房内大量使用聚氨酯泡沫保温材料和聚苯乙烯夹芯板（聚氨酯泡沫燃点低、燃烧速度极快，聚苯乙烯夹芯板燃烧的滴落物具有引燃性）；二是一车间女更衣室等附属区房间内的衣柜、衣物、办公用具等可燃物较多，且与人员密集的主车间用聚苯乙烯夹芯板分隔；

三是吊顶内的空间大部分连通，火灾发生后，火势由南向北迅速蔓延；四是当火势蔓延到氨设备和氨管道区域，燃烧产生的高温导致氨设备和氨管道发生物理爆炸，大量氨气泄漏，介入了燃烧。

（二）间接原因

1.宝源丰公司安全生产主体责任不落实。

2.公安消防部门履行消防监督管理职责不力。

3.建设部门在工程项目建设中监管严重缺失。

4.安全监管部门履行安全生产综合监管职责不到位。

5.地方政府安全生产监管职责落实不力。

存在的问题：

一、主厂房内逃生通道复杂，且南部主通道西侧安全出口和二车间西侧直通室外的安全出口被锁闭，火灾发生时人员无法及时逃生。

二、主厂房内没有报警装置，部分人员对火灾知情晚，加之最先发现起火的人员没有来得及通知二车间等区域的人员疏散，使一些人丧失了最佳逃生时机。

三、宝源丰公司未对员工进行安全培训，未组织应急疏散演练，员工缺乏逃生自救互救知识和能力。

整改措施：

一、要切实强化企业安全生产主体责任的落实。加强应急管理尤其要加强应急预案建设和应急演练，提高应对处置事故灾难的能力。

二、要切实强化以消防安全标准化建设为重点的消防安全工作，要合理设置疏散通道和安全出口，完善应急标志标识和报警系统，为作业人员提供充足的安全保障。

三、加强应急处置能力。要切实强化政府及其相关部门的安全监管责任。在全面加强安全监管和事故预防的基础上，要加强事故灾难的应对处置工作，建立统一领导、协调有序、运转高效的工作机制。督促指导相关部门和各类生产经营单位尤其是劳动密集型企业，制定切实有效的事故灾难应急预案，广泛开展不同层级、形式多样的应急演练，建立健全应急救援队伍体系，强化救援装备配备和物资储备。一旦发生事故，要有力组织指挥，科学安全应对，有序有力有效施救，并在救援过程中保护好现场。

编者按：此事故案例教训值得我们每个企业领导反思，我们是否存在类似的问题，它山之石可以攻玉。

事故警示

重特大事故回顾

2015年全国发生几起典型的重特大安全事故，对国家和人民的生命财产造成了不可估量的损失，我们采取回头看的方式，对事故发生简要的情况、事故原因、调查结果、事故对责任人的处理进行回顾，再一次警醒大家，安全责任重于泰山！

一、1.1上海外滩踩踏事故

事故简介：

2014年12月31日晚，离2015年新年钟声敲响还有25分钟，上海外滩陈毅广场发生群众拥挤踩踏事故。造成36人遇难47人受伤。

事故原因：

事故发生的原因初步显现，为外滩观景平台的人流对冲导致踩踏。很多人认为这种归因过于简单。事实上，大多数踩踏事故都并非逃难引起的恐慌性挤压踩踏，悲剧发生比想象更容易。

事故处理：

事故发生后，中央和上海市领导迅速做出批示，上海市成立工作组，统一指导善后工作，工作组由上海市市长杨雄牵头。

2015年1月21日，上海市公布12·31外滩拥挤踩踏事件调查报告，认定这是一起对群众性活动预防准备不足、现场管理不力、应对处置不当而引发的拥挤踩踏并造成重大伤亡和严重后果的公共安全责任事件。黄浦区政府和相关部门对这起事件负有不可推卸的责任。调查报告建议，对包括黄浦区区委书记周伟、黄浦区区长彭崧在内的11名党政干部进行处分。

二、1.2哈尔滨陶瓷市场火灾事故

事故简介：

2015年1月2日13时17分，位于黑龙江省哈尔滨市道外区太古头道街的北方南勋陶瓷大市场的三层仓库起火。

发生火灾的仓库位于一栋总层高11层的居民楼，其中1—3层为仓库，4—11层为居民楼。

2015年1月2日21时37分，持续了9个多小时的大火导致仓所在的居民楼塌方，将多名消防战士压在里面。

2015年1月3日凌晨1时，火灾现场出现了明火复燃，此前坍塌的楼体的另一侧墙体发生了二次坍塌，救援工作被迫中止。

事故原因：

火灾最初只是近千平方米的过火范围，但是由于库房内存放的多是纸张和塑料等易燃物品，而且对货品的仓储情况和小区的结构当时是没有足够的了解的信息，导致了火烧连营的状态。

专家分析称，火势之所以持续时间比较长，主要是周边消防通道不畅，难以到达灭火救灾的有效位置。

伤亡情况：

火灾共造成了5名消防战士牺牲，14人受伤，549户2000多名居民以及部分的临街商户受灾。

事故处理：

2015年12月26日，哈尔滨市“1·2”重大火灾事故调查组公布了道外区太古不夜城火灾事故调查结果，认定属重大火灾责任事故，共有56名事故责任人受到处理。此次火灾责任涉及4户企业，公安、消防、建设、国土、住房、街道等部门及单位共56名相关责任人因安全监管不到位、工作失职等受到处理。其中，涉嫌消防责任事故罪8人已被检察机关批准逮捕，其他单位及个人分别受到党政纪处分、行政问责及降低设计资质等处分。

三、8.12天津港爆炸事故

事故简介：

2015年8月12日23：30左右，天津滨海新区第五大街与跃进路交叉口的一处集装箱码头发生爆炸，发生爆炸的是集装箱内的易燃易爆物品。现场火光冲天，在强烈爆炸声后，高数十米的灰白色蘑菇云瞬间腾起。随后爆炸点上空被火光染红，现场附近火焰四溅。

第一次爆炸发生在2015年8月12日23时34分6秒，近震震级ML约2.3级，相当于3吨TNT；第二次爆炸发生在30秒钟后，近震震级ML约2.9级，相当于21吨TNT。

2015年8月18日上午11时，天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故第八次新闻发布会召开。发布会通报：1、遇难者人数114人，已确认身份83人；2、截至2015年8月17日晚，安置点暂住受灾群众减至496人；3、截至2015年8月17日18时，已完成792户受损较轻房屋修缮；4、40个水质监测点位中8个点位氰化物超标；5、武警部队动用2700多名兵力组织救援等工作。

事故原因：

2015年12月15日“两高”发布关于办理危害生产安全刑事案件的相关司法解释。国家安监总局政策法规司副司长邬燕云在回应 “8.12”天津港爆炸事故的最新调查进展时表示，目前国务院事故调查组正在抓紧调查。

邬燕云表示，事故调查的法定期限是4个月，但技术鉴定时间不计算在内，事故调查报告依法经国务院批复后，会及时向社会公开。

事故处理：

2015年8月27日，天津爆炸事故追责结果初步揭晓，最高检通过新华网公布，天津市交通委主任武岱等11名厅官被立案侦查，并采取刑事强制措施。另有瑞海公司2名犯罪嫌疑人被刑事拘留、2名犯罪嫌疑人被监视居住，对提供安全评价报告的天津中滨海盛安全评价监测有限公司及相关人员以涉嫌提供虚假证明文件罪立案侦查。

11名被查厅官中，10人涉嫌玩忽职守罪，1人涉嫌滥用职权罪；其中包括天津市安监局副局长高怀友、天津港（集团）有限公司总裁郑庆跃。
四、12·18清华大学实验室爆炸事故

事故简介：

2015年12月18日上午10时10分左右，清华大学化学系何添楼发生火灾爆炸事故，造成一名博士后实验人员死亡。

伤亡情况：

实验人员孟祥见死亡。爆炸地点位于二楼，紧挨爆炸房间附近几扇窗户玻璃均破碎。火苗和黑色浓烟从窗外窜出。二层窗外一间小阳台脱落，房间内办公用具及玻璃碎片遍布地面。

调查结果：

2015年12月25日下午，海淀公安分局向化学系实验室事故的身故者家属通报了事故现场勘察结果及初步结论：

排除刑事案件可能，其实验所用氢气瓶意外爆炸、起火，导致腿伤身亡。

事故处理：

根据公安部门初步调查结果，全校已停用与该事故同类、同厂家生产的氢气瓶；并已组织专家全面梳理校园安全隐患和实验室安全薄弱环节，结合《教育部办公厅关于开展教育系统安全生产大检查“回头看”的通知》精神，正在对学校重点要害以及危化品存放实验室等进行排查。

太极集团安全办

2016年1月12日