安全研讨

第八期

安全监管

安全生产的重要内容，从环节看，有限空间作业、动火作业、设备检修、危化作业、登高等特种作业等等是重点；从场所看，人员密集场所、库房是重点；从现状看，存在重大安全隐患的是重点；从发展趋势看，未进行安全检查与整治是重点；从事故原因看，违章作业、违章指挥等不安全行为是重点。

落实安全监管职责，是预防重特大事故的发生是一条根本路径。因此，遏制事故发生最重要的内容是把握监管重点。

一、对人的安全管理

安全生产事故是由人的不安全行为和物的不安全状态作用的结果。对人的安全方面的监管才是安全生产监管的核心。

(一)对人的安全管理研究不足

当前对人的安全管理方面研究还较薄弱，如对人的监管到底重点监管到哪一层面的研究，有人提出对人的安全监管主要是三圈：第一圈是人的安全的直接圈——人的行为规范。第二圈是对与人直接关联的资质条件(取证、培训、师傅带徒弟等情况)、设备设施(如安全防护、标志警示、检验检测等情况)、作业条件(尘毒噪、个体防护、安全距离、安全通道等情况)等。第三圈是与人的安全相关的安全技术措施、生产工艺水平、设备设施与材料的可靠性。安全生产监督管理部门的对人的安全监管职责主要是对第二圈的监管，第一和第三圈则由落实主体责任的生产经营单位负责。

(二)人的安全规范不够明晰

一是总规范滞后。我国国家标准GB6441-86附录A中将人的不安全行为分为十三种55小类。这种归类已相当滞后。首先，此标准是国家标准局于1986年发布，发布之时有些标准尚未完善，如分散注意力行为、对易燃易爆危险品处置错误等只有种类没有具体行为表现；有些常态行为表现又因近年来的变化未予以补充。其次，此标准只归纳了人的行为表现形式，其他行为表现性质、表现方法、表现群体、表现时间等均未有表述。事实上，这些内容都需要予以规范。

二是规程缺失或不完善。除国标GB6441—86外，很多人的行为规范散落于各项操作规程之中。目前在制订操作规程上有三个问题十分突出，第一是规程缺失。第二是规程不完善。许多安全规程更重视程序与技术，对人的行为规范规定不够，有的甚至完全缺失人的行为规范。

(三)法规对人的安全方面要求欠缺

当前多数生产经营单位的不安全状况难以根本扭转的主要原因，在于其技术人员的缺乏和安全管理员素质不高。需要国家出台如《员工从业的安全行为规范》等规章或标准，使各级安全生产监管部门和生产经营单位对人的安全监管形成一个比较统一的目标。

在安全生产的法律法规之中，有关人的安全方面的法律责任尚不够明晰，许多违反劳动纪律的隐患及一些违反规范的不安全行为，很难找到相应的处罚条款。一些严重的不安全行为，只在导致安全生产事故后才承担相应的责任。这给安全生产监督管理部门和生产经营单位对人的安全监管方面带来一定困难。

(四)对人的安全监管不够

最突出的是多数生产经营单位的安全管理人员（下称安全员）不能适应岗位水平、能力的需要。他们大多没有经过安全管理的专业学习。

事实上，安全员队伍是一个庞大的需要职业化的队伍。但目前高等、中等院校开设安全专业太少。因此履行安全主体责任的生产经营单位因为安全管理人才的缺乏，对安全管理尤其是人的安全管理很难真正到位。

二、对未造成人员伤亡的一般事故的监管

由于法规等方面原因，目前我国安全生产领域极少涉足小事故的监管。我们的现状是：高度重现死亡事故尤其是重特大事故又忽视小事故。

事实上，预防事故首先要预防小事故，这是万古不变的定律。不消灭小事故如何防范大事故？某县每年平均发生死亡事故11起，一般工伤事故（含重伤）3600起。

一是将一般工伤事故数纳入对乡镇与部门的安全生产考核之中。二是按《条例》要求，凡发生一般工伤事故的，由县政府委托生产经营单位按事故“四不放过”原则进行查处，县安监局和乡镇安监站负责督办。

三、对突出问题的监管

抓住安全生产中的突出问题开展工作是预防履职不良后果发生的最有效的方法之一。强化问题意识、坚持问题导向，是我们重要的思想方法和工作方法，也是安全生产工作的一个鲜明特点、一条成功经验。问题导向，即以解决问题为方向和目的。问题导向是坚持马克思主义认识论的基本要求。

特殊作业安全

动火作业证办理、开具的问题点点评

动火作业是危险性作业中风险最高的作业活动之一，企业在动火作业活动中，动火作业证办理、开具存在一些普遍、常识性的问题。本文针对动火作业活动中存在的形式问题、危害因素识别问题、取样分析检测、审批问题、安全措施问题及作用现场等问题进行了分析点评。

动火作业是危险性作业中风险最高的作业活动，作业过程风险受控是保证作业安全的保障条件，开具作业许可证是过程控制、落实安全措施的载体和验证依据。在实际作业活动中，有《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）为基本依据，企业在动火作业活动中要依据标准规范实施申请、风险辨识、落实安全措施、审批、实施作业、验收完工等过程。其中记载作业活动符合性的重要记录—动火作业证的办理、开具存在一些普遍、常识性问题点，很少发现完整的合规的动火执业许可证，试分析如下。

1、形式问题

“规范”中明确的基本项目格式，一些企业生造自创，搞出一些不伦不类的作业许可证，缺少很多的必要的项目、条件，或简化版本。

在动火分级上，有的企业仍然按一级、二级、三级分类，危险因素和安全措施栏设置不便于填写，或者制成统一式样，不便于遇到特殊情况下作业的相关内容填写。其问题点是：

（1）不及时按照“规范”变更作业证；

（2）对执行国标的严肃性缺乏理解；

（3）对特殊作业的危险性风险认识不够，存在侥幸和麻痹思想，认为动火证没什么用，办不办无所谓，也没有出事故。

2、危险危害因素识别问题

一些企业动火证中危险危害因素存在的问题点：

（1）空白，内容未填写；

（2）把安全措施填写在危害因素栏中；

（3）识别内容不全，未准确识别随便填。

这些问题点的存在，原因如下：

（1）安全意识不强，认为这些可有可无；

（2）申办人和相关批准人不清楚这些具体含义，不理解；

（3）根本没有认真分析作业过程存在的危险危害因素和风险；

（4）审批把关不严；

（5）有组织的活动往往是一个人承担。

另外还存在涉及其他特殊作业未识别和同时办理作业许可证，如进入受限空间动火、电焊未识别出相伴同时进行的进入受限空间、临时用电等特殊作业。

3、取样分析检测问题

动火作业前和过程中的取样分析是关键环节和是否满足安全条件的判据，一些企业的动火作业证中存在：

（1）取样位置填写不明确，记录不准，不能判定其检测点是否具有代表性；

（2）动火分析检测结果判据错误，有的以爆炸下限为判据；有的随便写成：“<1”，也不知道什么含义；有的不清楚测爆仪测试结果与化学分析结果的判据区别，使用同一种判据指标；

（3）大部分没有确认动火范围可燃气体的种类，没有明确的爆炸下限数据，无法判定究竟动火范围环境的气体爆炸下限是大于4%还是小于4%；

（4）动火检测分析时间与作用时间相差超过30min，有的填写的检测分析时间还是动火前一天的检测分析时间；中途停工超过30min也没加做检测分析。

其问题产生的原因：

（1）涉及动火作业等特殊作业的部门、人员缺乏培训教育，没有认真掌握“规范”的要求；

（2）长期的习惯未主动改变，沿用过去的习惯，错了很久还不知道；

（3）办证过程相关人员责任心缺乏，图懒省事，应付差事；

（4）安全技能学习、掌握不够，不注意刨根问底，应付差事；

（5）承担取样、检测、分析的人员技能差，不掌握作业安全知识。

4、审批问题

特殊作业审批是一项作业活动开始前的最后一道关，但往往审批人不认真审核前面各环节、数据是否落实和符合，审批有随意性。

（1）现场不到位，听办证人口头报告审批；

（2）对作业许可证中空白项、不符项不追问，放任；

（3）审批时间与分析时间、作业时间明显冲突或超过“规范”的间隔时间；

（4）缺少审批签名；

（5）动火点不明确或笼统，如某某车间。

其问题点产生原因：

（1）审批人安全责任缺失；

（2）审批人怕担责任，回避，对科学的安全措施、数据没有信心；

（3）马虎，不严格规范特殊作业活动，犯经验主义；

（4）对“规范”要求不清楚。

5、安全措施问题

安全措施是保证动火作业不发生事故的保障条件，落实安全措施是安全的必要条件。企业常常存在：

（1）措施与识别出的危险危害因素不对应，不涉及的危险危害防范措施填写或涉及的危险危害防范措施未填写；

（2）现场未有效落实，审批的安全措施，现场没有做到或偷工减料；

（3）环境条件变化了，安全措施没有相应的变更；

（4）安全措施落实不彻底，如覆盖动火下方的沟渠范围过小、不严密、覆盖材料选择不当，遮挡火星飞溅的档板高度不够等。

其问题点原因：

（1）执行“规范”不严格；

（2）安全责任制未落实，考核名存实亡；

（3）走捷径、怕麻烦的心理作祟；

（4）监管、监督流于形式；

（5）企业安全文化导向不明。

6、现场问题

一切安全防范措施必须落实到作业现场才是有效的。动火作业现场问题比比皆是。

（1）交叉作业时有出现，如一塔上边刷油漆边焊接旋梯同在一处或上下层作业；

（2）乙炔、氧气瓶共存一处或间距不合规；乙炔气瓶无防回火器；气瓶胶管龟裂或颜色混乱；气瓶减压阀、压力表损坏；

（3）作业人员未取证；

（4）作业人员现场未持有作业证；

（5）电源线穿越道路等防护、标识缺失；

（6）作业后作业器具未收回，丢在现场；

（7）监护人缺位；

（8）属地管理原则虚置。

产生这类问题的原因：

（1）现场安全管理松懈，制止、纠正违章作业、违章指挥不力；

（2）“规范”执行不严，安全措施纸上谈兵；

（3）企业安全文化滞后，全员安全责任制落实不到位；

（4）安全设施、器具隐患排查、整改效果差；

（5）教育培训效能差，员工技能、安全意识未得到提升；

（6）安全生产责任制的责任追究未落实。

应急管理部近期通报：今年以来，已连续发生5起较大化工事故，其中4起涉及闪爆和爆燃，4起发生在动火、受限空间、检维修等特殊作业过程，共造成16人死亡，充分反映化工企业在承包商、特殊作业、检维修作业方面问题明显、短板突出。动火作业是相对其他特殊作业既风险高、过程复杂又涉及相关作业活动的交叉进行，一个环节失控、一个步骤缺失，都可能导致人员伤亡和财产受损，因此按照“规范”要求，严格办证程序，认真填写作业票，落实安全措施，执行“三不动火”原则，追究责任人责任才可以严防事故发生，遏制较大事故发生。

案例分析

又是闪爆！南京一制药车间发生闪爆致1死3伤

据南京市江北新区30日通报，2018年5月30日11时55分左右，位于南京江北新区方水东路29号的南京白敬宇制药有限责任公司原料药厂车间精制釜发生闪爆，事故造成1人死亡、3人受伤，受伤人员已及时送往医院救治。目前现场无火无烟，消防部门正在对现场进行密切监护，现场雨排已关闭、消防水控制在事故池内，目前暂未造成大气及水体污染，现场监测仍在进行中。

经核实，白敬宇制药公司闪爆事故3名伤者中，1人手臂划伤、1人手臂轻度灼伤、1人腿部划伤。现场应急处置已结束。经环保部门监测，事故未对大气及水体造成影响。

据应急管理部通报：今年以来，已连续发生5起较大化工事故，其中有4起涉及闪爆和爆燃，共造成16人死亡，安全生产形势依然严峻和复杂。

1、新疆吐鲁番恒泽煤化公司“1.24”闪爆

2018年1月24日，吐鲁番市恒泽煤化有限公司在对改质沥青高位槽油气回收管道进行检维修作业时发生闪爆，造成3人死亡、1人重伤。

2、山东临沂金山化工公司“2.3”爆燃

2018年2月3日上午10时51分，位于山东省临沂市临沭县经济开发区的金山化工有限公司（以下简称金山化工）在停产整顿期间非法违法组织生产，发生爆燃事故，造成5人死亡（含邻氯氯苄生产作业人员2名）、5人受伤（其中1人重伤），性质恶劣，影响重大。

3、河北唐山华熠公司“3.1”爆燃

2018年3月1日12时20分许，唐山华熠实业股份有限公司（化工企业）苯加氢车间罐内残存可燃气体着火，造成4人死亡、1人受伤。

4、天津渤化永利化工公司“4.26”中毒窒息

2018年4月26日20时40分，中石化工建设有限公司5名工人在天津渤化永利化工股份有限公司维修作业时，发生氮气中毒事故。

5、上海赛科石化公司“5.12”闪爆

5月12日15时33分左右，中石化上海赛科石油化工有限责任公司（以下简称上海赛科公司）一苯罐进行检维修作业时发生闪爆事故，造成6名现场作业人员死亡。

5月29日，应急管理部召开化工和危险化学品安全生产工作视频会。

会上统计数据表明，6月、7月、8月三个月是化工和危化品重特大事故的易发多发期，2006年以来全国化工和危化品生产经营企业共发生12起重特大事故，其中几乎一半以上发生在这三个月内。

应急管理部党组成员、总工程师王浩水强调，当前各地区、各单位要进一步提升站位，提高认识，增强做好当前化工危化品安全生产工作的紧迫感使命感责任感，突出“两重点一重大”和重点时段、重点环节、重点企业，特别是要深刻吸取夏季典型化工危化品事故教训，举一反三，查漏洞补短板，采取坚决、有力的针对性措施，做好夏季汛期事故易发时段安全生产工作。

●强化危化品储罐区和储存区安全风险管控，完善安全监测监控、紧急切断、安全仪表和其他应急设施

●严格动火、进入受限空间等特殊危险作业安全管理

●强化承包商安全管理，严格承包商管理制度，严格承包商作业人员入厂安全培训教育，严格落实甲方的安全管理责任

●全面加强化工过程安全管理，提高认识、强化培训、持之以恒、突出企业特点

●扎实做好化工和油气管道汛期安全生产工作
什么是闪爆？

闪爆，就是当易燃气体在一个空气不流通的空间里，聚集到一定浓度后，一旦遇到明火或电火花就会立刻燃烧膨胀发生爆炸。一般情况只是发生一次性爆炸，如果易燃气体能够及时补充还将多次爆炸。

闪爆的特点

闪爆突发性强，火灾危害性大，事发之前常无明显征兆，从发生到结束的整个反应过程甚至不到0.1秒，根本不给人们反应的时间。

化工企业生产及贮存的多为油品，而且大多数油品易挥发，闪点及可燃点较低，长期与空气接触会容易产生爆炸性混合气体，一旦遇到明火或电火花就有可能是先爆炸后燃烧，或是先燃烧后爆炸，这两种情况都是瞬间完成的，使人们措手不及，对现场人员及救援人员能够产生极大的危害。

近几年典型的化工厂闪爆案例

2017年2月17日，吉林省松原市松原石化有限公司江南厂区在汽柴油改质联合装置酸性水罐动火作业过程中发生闪爆事故，3名检修人员死亡；

2017年4月2日，位于安庆市大观经济开发区的安庆万华油品有限公司（以下简称“万华公司”）厂区内发生一起较大爆燃事故，该起事故共造成 5人死亡、3 人受伤。

2015年12月4日15时许，位于兰州市七里河区彭家坪镇的兰州鸿煜石化产品有限责任公司，工人在维修管道时，一储油空罐突然发生闪爆事故，造成两死一伤。

2015年3月18日上午9时40分左右，滨州市沾化区境内的山东海明化工有限公司已停用的双氧水设备发生一起闪爆事故，共造成4人死亡、2人受伤。

2014年4月26日凌晨1点48分，陕西延长石油集团炼化公司延安炼油厂3个轻质油储存罐发生闪爆着火事故，3人烧伤。

2013年11月30日18时35分，位于沈阳经济技术开发区新民屯镇三台子村的沈阳三木化工有限公司的醇酸车间在生产过程中发生闪爆事故，造成2人死亡。

如何防止闪爆事故？

在实际工作中该如何预防闪爆事故呢？最好的方法就是采取一切可能的措施阻断闪爆发生的条件。

闪爆与燃烧发生的条件有几点共性，燃烧发生的条件有三个，分别是：可燃物、助燃物和着火源，而闪爆也离不开上面三点。在通常条件下，前两个条件我们不可控，那么就要在控制引爆源上下功夫。

一、清除着火源；

二、切断危险电源；

三、关闭所有现场人员的通讯工具；

四、控制好管道内及装车时的流速，防止产生静电；

五、控制好工艺指标及温度，利用好废气回收系统，减少无组织排放的气体；

六、做好设备、塔器及装车车辆的静电接地。

事故警示

贵州遵义一锅炉发生爆炸  致1死八伤

2018年6月7日，贵州省遵义市桐梓县一食用菌厂锅炉发生爆炸，导致8人受伤1人遇难。

桐梓县人民政府网7日发布消息，6月7日16时28分左右，桐梓县高新区一农业科技有限公司食用菌厂锅炉发生爆炸，爆炸冲击到该公司附近中职学校实训楼三、四楼两间教室，导致留在教学楼的8名学生受伤，1名菌厂工人死亡。

伤者已第一时间送往市、县人民医院救治。

事故发生后，消防、安监、公安、市场监管、卫计、教育等相关部门赶赴现场施救。

目前，事故原因正在调查中。

辽宁大连一化工企业发生次氯酸钠溶液泄漏  20余人送医

2018年6月21日凌晨1时30分，辽宁省大连市一精细化工有限公司因一名工人误操作，致次氯酸钠溶液少量泄漏，产生刺激性气味。事故导致20余人送医，目前生命体征平稳。

事故发生后，公安、安监、环保、卫计、消防等有关部门立即抵达现场，进行应急处置。截至目前，现场已得到有效处置，工厂已停工进行全面检查，经环保部门组织专家检测，周边空气及环境正常，无异样、无次生灾害。

次氯酸钠溶液是化工业中经常使用的化学用品，次氯酸钠溶液适用于消毒、杀菌及水处理，也有仅适用于一般工业用的产品。

江苏盐城一食品公司发生安全事故  2死2昏迷

2018年7月1日7点30分左右，江苏省盐城市阜宁县古河镇一食品有限公司在抢修污水池破裂水管时发生致4人昏迷的安全事故。其中2人死亡，另有2人正在抢救中。事故原因正在调查之中。

浙江温州3名工人清洗回收塔时中毒  1人死亡

2018年7月7日上午，浙江省温州经济技术开发区滨海园区一合成革公司，3名工人在清洗回收塔内部装置时中毒，事故导致一人抢救无效身亡。

温州市消防支队滨海中队有关人士介绍，事发当天上午，接到当事合成革公司有人员被困的报警后，7名消防队员赶到现场处置。经了解，3名工人在清洗回收塔内部装置时，吸入毒气导致中毒，其中两人被公司组织人员救出，另一名工人还被困在回收塔内。

事发回收塔高10来米，困住工人的罐体内部空间有限、出口狭小，救援难度大。消防队员先将空气呼吸器气瓶打开扔进回收塔，吹扫空气。一名救援人员佩戴好防护装备深入罐体内部，将事先准备好的牵引绳索和腰带绑至被困人员腰部，然后将被困人员往外推，外部救援人员利用牵引绳索往上拉。经过消防队员现场2个多小时的努力，这名工人被救出。

事发合成革公司相关工作人员说，3名工人被送到医院治疗，其中一人经抢救无效身亡。目前，有关事故调查与善后处理工作还在进行中。

集团安全办

二〇一八年八月八日